|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 Программная инженерия

# Отчет

| по лабораторной работе № | 3 |
| --- | --- |

Название:

# Исследование синхронных счетчиков

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

| Студент | ИУ7-41Б |  |  | Е.А. Варламова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | А.Ю. Попов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2021

Цель работы – изучение принципов построения счетчиков, овладение методом синтеза синхронных счетчиков, экспериментальная оценка динамических параметров счетчиков, изучение способов наращивания разрядности синхронных счетчиков.

1. Исследование четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом на Т- триггерах. Проверить работу счётчика:

- от одиночных импульсов, подключив к прямым выходам разрядов световые индикаторы,

- от импульсов генератора.

Просмотреть на экране логического анализатора (осциллографа) временную диаграмму сигналов на входе и выходах счетчика, провести анализ временной диаграммы сигналов счетчика. Измерить время задержки распространения счетчика и максимальную частоту счета.

Рисунок 1 Четырёхразрядный синхронный суммирующий счётчик с параллельным переносом на Т- триггерах от одиночных импульсов

Рисунок 2 Четырёхразрядный синхронный суммирующий счётчик с параллельным переносом на Т- триггерах от импульсов генератора

Рисунок 3 Временные диаграммы четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика

Рисунок 4 Время задержки распространения счетчика

Полученная задержка равна 20.225 ns. Время, через которое закончатся все переходные процессы в триггере, и он будет готов к очередному импульсу, составляет удвоенное время задержки, т.е. ~40 ns. Максимальная частота счета, таким образом, составляет 1/(40 ns) = 25 МГц.

2. Синтезировать двоично-десятичный счётчик с заданной последовательностью состояний. Начертить схему счётчика на элементах интегрального базиса (И-НЕ; И, ИЛИ, НЕ), синхронных JK-триггерах.

Вариант: 4: 0,1,2,3,4,5,8,9,10,11

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3* | Q2* | Q1* | Q0* | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | * | 1 | * | * | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1 | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | * | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 | * |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | * | * | 1 | * | 1 |

Таблица 1 Обобщённая таблица функционирования счётчика

Минимизация:

| J3 = Q0 * Q2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | * | * | * |

Таблица 2 Минимизация J3

| K3 = Q0 * Q1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | * | * | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблица 3 Минимизация K3

| J2 = Q0 * Q1 * (!Q3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | * | * | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4 Минимизация J2

| K2 = (!Q3) * Q0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | 0 | 1 | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | * | * | * |

Таблица 5 Минимизация K2

| J1 = Q0 * (!Q2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 1 | * | * |
| 01 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 1 | * | * |

Таблица 6 Минимизация J1

| K1 = Q0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | * | 1 | 0 |
| 01 | * | * | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | * | 1 | 0 |

Таблица 7 Минимизация K1

| J0 = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | * | * | 1 |
| 01 | 1 | * | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 1 | * | * | 1 |

Таблица 8 Минимизация J0

| K0 = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | 1 | 1 | * |
| 01 | * | 1 | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | 1 | 1 | * |

Таблица 9 Минимизация K0

Соберём схему:

Рисунок 5 Схема двоично-десятичного счётчика

Видим, что счётчик построен верно:

Рисунок 6 Временные диаграммы двоично-десятичного счётчика

3. Собрать десятичный счётчик, используя элементную базу приложения Multisim или учебного макета. Установить счётчик в начальное состояние, подав на установочные входы R соответствующий сигнал.

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3* | Q2* | Q1* | Q0* | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | * | 1 | * | * | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | * | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1 | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 | * | * | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | * | 0 | * | * | 1 |

Таблица 10 Обобщённая таблица функционирования десятичного счётчика

Минимизация:

| J3 = Q0 *Q1* Q2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | * | - | - |

Таблица 11 Минимизация J3

| K3 = Q0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | * | * | * | * |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 1 | - | - |

Таблица 11 Минимизация K3

| J2 = Q0 * Q1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | * | * | * | * |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | - | - |

Таблица 11 Минимизация J3

| K2 = Q0 * Q1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | * | - | - |

Таблица 11 Минимизация J2

| J1 = (!Q3) * Q0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 1 | * | * |
| 01 | 0 | 1 | * | * |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | - | - |

Таблица 11 Минимизация J1

| K1 = Q0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | * | 1 | 0 |
| 01 | * | * | 1 | 0 |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | * | - | - |

Таблица 11 Минимизация K1

| J0 = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | * | * | 1 |
| 01 | 1 | * | * | 1 |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | 1 | * | - | - |

Таблица 11 Минимизация J0

| K0 = 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3,Q2/Q1,Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | * | 1 | 1 | * |
| 01 | * | 1 | 1 | * |
| 11 | - | - | - | - |
| 10 | * | 1 | - | - |

Таблица 11 Минимизация K0

Построим схему:

Рисунок 7 Схема десятичного счётчика

Видим, что схема построена корректно:

Рисунок 8 Временные диаграммы десятичного счётчика

4. Исследование четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом. Проверить работу счётчика:

- от одиночных импульсов, подключив к прямым выходам разрядов световые индикаторы,

- от импульсов генератора.

Просмотреть на экране логического анализатора (осциллографа) временную диаграмму сигналов на входе и выходах счетчика, провести анализ временной диаграммы сигналов счетчика. Измерить время задержки распространения счетчика и максимальную частоту счета.

Рисунок 9 Схема четырёхразрядного счётчика на D-триггерах от одиночных импульсов

Рисунок 10 Схема четырёхразрядного счётчика на D-триггерах от импульсов генератора

Рисунок 11 Временные диаграммы четырёхразрядного счётчика на D-триггерах

Рисунок 12 Время задержки четырёхразрядного счётчика на D-триггерах

Полученная задержка равна 8.373 ns. Время, через которое закончатся все переходные процессы в триггере, и он будет готов к очередному импульсу, составляет удвоенное время задержки, т.е. ~16 ns. Максимальная частота счета, таким образом, составляет 1/(16 ns) = 62.5 МГц.

5. Исследование четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом ИС К555ИЕ9, аналог ИС 74LS160. Проверить работу счётчика:

- от одиночных импульсов, подключив к прямым выходам разрядов световые индикаторы,

- от импульсов генератора.

Просмотреть на экране логического анализатора (осциллографа) временную диаграмму сигналов на входе и выходах счетчика, провести анализ временной диаграммы сигналов счетчика. Измерить время задержки распространения счетчика и максимальную частоту счета.

Рисунок 13 Cуммирующий счётчик ИС 74LS160 от одиночных импульсов

Рисунок 14 Cуммирующий счётчик ИС 74LS160

6. Исследование схем наращивания разрядности счетчиков ИЕ9 до четырех секций с последовательным переносом между секциями и по структуре «быстрого» счета.

Рисунок 15 Схема наращивания разрядности счетчиков ИЕ9 до четырех секций с последовательным переносом между секциями

Рисунок 16 Схема наращивания разрядности счетчиков ИЕ9 до четырех секций по структуре «быстрого» счета

Вывод: в результате выполнения работы были изучены принципы построения счетчиков, получены навыки синтеза синхронных счетчиков, были экспериментально оценены динамические параметры счетчиков, изучены способы наращивания разрядности синхронных счетчиков.